PRODUKTOVÝ LIST

NZ | Nástenné zákryty bodované

Nástenné zákryty bodované | 5 šírok × 3 hĺbky | AISI 430

# Prehľad radu NZ

Päť typizovaných šírok a tri hĺbky tvoria pevné portfólio 15 modelov. Označenie modelu má formát NZ-šírka/hĺbka v milimetroch.

| Kód NZ | Šírka | Dostupné hĺbky | Hmotnosť (h=900 / 1000 / 1100) | Počet filtrov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NZ-1000 | 1000 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 18 / 19 / 20 kg | 2 ks |
| NZ-1200 | 1200 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 20 / 21 / 22 kg | 2 ks |
| NZ-1500 | 1500 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 23 / 24 / 26 kg | 3 ks |
| NZ-1800 | 1800 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 26 / 27 / 29 kg | 3 ks |
| NZ-2000 | 2000 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 28 / 30 / 32 kg | 4 ks |

Výška zákrytu 400 mm pri všetkých modeloch.

# Konštrukčné prvky

- Telo z nerezovej ocele AISI 430 (feritická, EN 10088-2), hrúbka plechu 0,8 mm.

- Bodované prevedenie, hygienicky uzavreté spoje.

- Tukové filtre – hliníkový tahokov v hliníkovom ráme, viacvrstvové prevedenie, rozmer 450×450×20 mm.

- LED svietidlo – celonerezové puzdro AISI 430 s LED páskom, krytie IP65, výmena ako celok.

- Obvodový žliabok na kondenzát s guľovým kohútikom 3/8".

- Príruba VZT DN200.

- Závesné body pre montáž na stenu.

- Spojka Link – modulárny spojovací prvok pre lineárne zostavy 2 a viac zákrytov.

- CE značka, záruka 24 mesiacov.

# Tukové filtre

Norma UNI EN ISO 5167 Tlaková strata filtrov meraná podľa uvedenej normy.

Filter je tvorený vrstvenou hliníkovou tahokovovou sieťkou v hliníkovom ráme. Tukové častice unášané prúdom vzduchu narážajú na vrstvy tahokovu a usádzajú sa na nich. Filtre sú v zákryte inštalované pod uhlom 45° (rozsah 45–60°), čo umožňuje odvod zachyteného tuku do žliabku zákrytu.

Filter je určený na filtráciu olejových hmiel a tukových výparov.

Hliníkový tahokovový filter s hliníkovým rámom.

## Technické parametre filtra

| Typ filtra | Hliníkový tahokovový filter (Aluminum Mesh Filter) |
| --- | --- |
| Rozmery (š × v × hr.) | 450 × 450 × 20 mm |
| Konštrukcia rámu | Hliník |
| Konštrukcia sieťky | Hliníkový tahokov, viacvrstvové prevedenie pre vyššiu účinnosť zachytenia tuku |
| Materiál (celý filter) | 100 % hliník (rám aj sieťka) |
| Sacia plocha | 0,2025 m² na filter |
| Odporúčaný uhol montáže | 45° (rozsah 45° – 60° pre optimálny odvod tuku do žliabku) |
| Tlaková strata | cca 5 – 70 Pa (podľa prietoku 450 – 1 800 m³/h) |
| Referenčné podmienky merania | Tlak 101 325 Pa, teplota 20 °C; neistota prietoku ±1,5 %, tlakovej straty ±2,3 Pa |
| Vzorec výpočtu prietoku | Q = (A × v) × 3 600 / 1 000 000 [m³/h], kde A = plocha filtra, v = rýchlosť vzduchu |
| Pracovná teplota | Štandardná gastro prevádzka; filtre odolávajú vysokým teplotám výparov |
| Životnosť | Pri správnej údržbe a používaní odporúčaných čistiacich prostriedkov prakticky neobmedzená |
| Náhradné diely | Náhradný filter objednateľný samostatne, vždy skladom |

Závislosť tlakovej straty filtra od rýchlosti prúdenia vzduchu (Pa / m·s⁻¹).

## Konfigurácia filtrov podľa modelu

| Model | Počet filtrov | Celková sacia plocha | Odporúčaný prietok VZT |
| --- | --- | --- | --- |
| NZ-1000 | 2 ks | 0,40 m² | 900 – 1 800 m³/h |
| NZ-1200 | 2 ks | 0,40 m² | 900 – 1 800 m³/h |
| NZ-1500 | 3 ks | 0,61 m² | 1 350 – 2 700 m³/h |
| NZ-1800 | 3 ks | 0,61 m² | 1 350 – 2 700 m³/h |
| NZ-2000 | 4 ks | 0,81 m² | 1 800 – 3 600 m³/h |

Odporúčaný prevádzkový prietok podľa počtu filtrov zákrytu. Presné dimenzovanie podľa požiadavky projektu vzduchotechniky.

## Údržba filtrov

Filtre vybrať a umyť RUČNE teplou vodou s odmasťovacím prostriedkom určeným pre hliník 1× za 7–14 dní podľa intenzity prevádzky. Pri dodržaní tohto režimu a používaní správnych prostriedkov majú filtre prakticky neobmedzenú životnosť.

Odporúčané prostriedky:

- Neutrálne alebo mierne alkalické (pH max. 10) odmasťovače určené pre hliníkové povrchy.

- Profesionálne čistiace prípravky na nerez a hliník dostupné v gastro veľkoobchodoch.

- Teplá voda s bežným prostriedkom na riad (pre ľahké znečistenie).

NEPOUŽÍVAŤ:

- Profesionálnu umývačku riadu – bežne používané alkalické prostriedky s chloridmi filtre v priebehu niekoľkých mesiacov poškodia. Reklamácia spôsobená praním v umývačke nie je uznávaná.

- Prostriedky obsahujúce chloridy, najmä kyselinu chlorovodíkovú (HCl).

- Silne alkalické čističe (pH nad 11), lúh sodný (NaOH), čističe na rúry.

- Drôtenky a abrazívne hubky – mechanicky poškodzujú ochrannú vrstvu hliníka.

# Technická špecifikácia tela zákrytu

| Materiál | Nerezová oceľ AISI 430 (feritická, EN 10088-2) |
| --- | --- |
| Hrúbka plechu | 0,8 mm |
| Konštrukcia | Bodované prevedenie, hygienicky uzavreté spoje |
| Šírky modelov | 1 000 / 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 mm (5 typizovaných šírok) |
| Hĺbky | 900 mm / 1 000 mm / 1 100 mm (voliteľne) |
| Výška | 400 mm |
| Žliabok a kohútik | Obvodový žliabok na kondenzát + guľový kohútik 3/8" |
| LED svietidlo | Celonerezové puzdro AISI 430 s LED páskom, krytie IP65, 12 V DC, 4000 K, výmena ako celok (1 ks na zákryt) |
| Príruba VZT | Štandardne DN200, iné rozmery na požiadanie |
| Závesy | Závesné body pre montáž na stenu, súčasť dodávky |
| Modularita | Spojka Link – prepojenie 2 a viac modulov (voliteľné príslušenstvo) |

# Dodacie lehoty, doprava a záruka

| Konfigurace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štandardné rozmery – skladom | do 24 hodín | Zákryty spĺňajú automaticky podmienku dopravy zadarmo |
| Výroba z polotovarov | do 3 prac. dní | Bežná dodacia lehota |
| Spojené zostavy so Spojkou Link | do 5 prac. dní | Až 6 modulov na jednu objednávku |

Doprava zákrytov zadarmo pri objednávke nad 200 € po celej SR. Drobné položky a príslušenstvo Packetou (6 €). Záruka 24 mesiacov na celý výrobok.

# Údržba a starostlivosť

- Filtre: vybrať a umyť RUČNE vhodným odmasťovačom 1× za 7–14 dní (podľa intenzity prevádzky). Neumývať v umývačke.

- Plášť: utrieť vlhkou utierkou s neutrálnym saponátom každý deň po skončení prevádzky.

- Žliabok na kondenzát: vypustiť a vyčistiť pravidelne podľa prevádzky.

- LED svietidlo: revízia 1× ročne. Pri poruche výmena ako celok.

- NEPOUŽÍVAŤ čističe s chloridmi, silne alkalické prípravky ani umývačku riadu pre filtre.

- Pri dodržaní tohto režimu životnosť tela zákrytu 15+ rokov, filtrov prakticky neobmedzene.

# Kontakt a objednávky

| Spoločnosť | Lemonbar s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO | 03620000 |
| E-shop | www.lemonbar.sk |
| E-mail | info@lemonbar.sk |
| Telefón | +421 ___ ___ ___ |

Verzia produktového listu pre typizovaný rad NZ. Aktuálne cenové a dostupnostné informácie viď cenník.